СПЕЦИФИКАЦИЯ

СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS

КОМПЕТЕНЦИЯ 22

Малярные и декоративные работы

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS (wsss)

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ ПО wsss

WSSS определяет знания, понимание и конкретные навыки, которые лежат в основе лучшей международной практики в области технического и профессионального исполнения. Она должна отражать общее глобальное понимание того, что связанная с этим работа(-ы) или деятельность(-и) представляют для промышленности и бизнеса (Www.worldskills.org/WSSS).

Целью конкурса профессионального мастерства является провести лучшую международную практику, как это описано в WSSS, и в том виде, в котором это возможно. Таким образом, спецификация стандартов является руководством по необходимой подготовке к конкурсу.

Оценивание знаний и понимания в конкурсе профессионального мастерства будет выполняться наряду с оцениванием представления работы. Отдельных испытаний на знание и понимание проходить не будет.

Спецификация стандартов состоит из определенных разделов, имеющих заголовки и ссылочные номера.

Каждому разделу отводится определенный процент от суммы всех оценок, исходя из относительной значимости раздела в пределах Спецификации стандартов. Сумма всех оценок равна 100.

Схема оценивания и Конкурсное задание уделяют внимание только тем навыкам, которые изложены в Спецификации стандартов. Здесь Спецификация стандартов будет как можно полнее отражаться в рамках требований конкурса.

Схема оценивания и Конкурсное задание будут следовать порядку присвоения оценок согласно Спецификации стандартов в той степени, в которой это возможно практически. Разрешается изменение в размере пяти процентов при условии, что это не искажает долевого соотношения, предусмотренного Спецификацией стандартов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS

| РАЗДЕЛ; ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ (%). |
| --- |
| 1 | Организация работы | 5 |
|  | Участник должен знать и понимать: - стандарты и законы, относящиеся к безопасности, охране труда и гигиене малярных и декоративных работ - оказание первой помощи при аварийных и пожарных ситуациях - как безопасно работать с электричеством - ситуации, когда необходимо использовать средства индивидуальной защиты - безопасное целевое использование, техническое обслуживание и хранение всех инструментов и оборудования - использование, уход и хранение материалов с учетом воздействия температуры и солнечного света - важность следования инструкциям производителя, например, подготовка поверхности, внутренние углы, затенение и применение - меры в области устойчивого развития, применимые к использованию «зеленых» материалов и переработки - пути и решения, в которых рабочая практика может свести к минимуму потерь и помогают управлять затратами - значимость планирования, точности, проверки и внимания к деталям во всех методах работы - значимость собственного непрерывного профессионального развития |  |
|  | Участник должен: - следовать санитарно-гигиеническим стандартам, включая правила и нормы производителя - выявлять опасность для здоровья и безопасности на строительных площадках и проводить оценки риска - знать предупреждающие знаки и уведомления об опасности - определять и использовать соответствующие средства индивидуальной защиты, включая защитную обувь, средства защиты глаз и ушей - принимать необходимые меры предосторожности при работе на высоте, например, использовать подмостки и лестницы - Использовать, чистить, поддерживать и хранить все инструменты и оборудование безопасно - Выбирать, использовать и хранить все материалы безопасно - Планирование рабочей области, чтобы максимизировать эффективность и поддерживать дисциплину - Точно и последовательно проводить измерения - Работать эффективно и регулярно проверять ход и результаты - Последовательно поддерживать высокие стандарты качества и рабочие процессы |  |
| 2 | Коммуникативные и межличностные навыки | 10 |
|  | Участник должен знать и понимать: - значимость установления и поддержания доверия клиентов - важность обсуждения технических вопросов, связанных с наследием/сохранением строения - роли и требования архитекторов и специалистов смежных профессий - ценность построения и поддержания доверия и продуктивных рабочих отношений - важность оперативного устранения недопониманий и противоречивых требований |  |
|  | Участник должен: - интерпретировать требования клиентов и положительно управлять ожиданиями клиентов - визуализировать и воплощать пожелания клиента с выработкой рекомендаций, которые улучшают их дизайн и бюджетные потребности - предоставление специальных технических консультаций и рекомендаций по проектам наследия - знание предыдущих работ, чтобы демонстрировать ассортимент и качество опыта и знаний - производить оценку стоимости и времени для клиентов - распознавать потребности архитекторов и смежных специалистов - определять архитекторов и других специалистов для поддержки требований заказчика - эффективно работать в команде, чтобы улучшить эффективность/производительность/качество и контроль затрат |  |
| 3 | Решение проблем, инновации и творчество | 5 |
|  | Участник должен знать и понимать: - типы проблем, которые могут возникнуть в процессе работы: сухие края, образование пузырей, расслоения, совместный гэпинг, оклеивание коррозий, полировка, заплатки, окрашивания и разрывы - диагностические подходы к решению проблем - тенденции и события в отрасли, включая новые материалы, методы и оборудование/технологии, например, смешивание цветов |  |
|  | Участник должен: - регулярно проверять работу, чтобы свести к минимуму проблемы на более позднем этапе - устранение неверной информации для предотвращения проблем - быстро распознавать и понимать проблемы и следовать самоуправляемым процессам разрешения проблем - распознавать возможности внести свой вклад и идеи для улучшения продукта и общего уровня удовлетворенности клиентов - демонстрировать готовность пробовать новые методы и принимать изменения |  |
| 4 | Подготовка и интерпретация планов/технических чертежей | 10 |
|  | Участник должен знать и понимать: - сведения, необходимые для планов этажей в строительных чертежах такие как секции, уровни, опорные конструкции стен, коды материалов, размеры глубины, высоты, графики и спецификации - символы, например, для материалов - измерения - преимущества планирования последовательности материальных и трудовых требований таких как использование векселей величин, программа работы, анализ критического пути, время выполнения заказа, графики и системы ценообразования - внешние и внутренние цветовые схемы, например, монохромные, аналогичные и дополняющие друг друга, тепловые, контрастные и холодные - Потребность в точных чертежах, чтобы произвести точную работу |  |
|  | Участник должен уметь: - Производить ручное или компьютерное автоматизированное проектирование (САD) - Точно интерпретировать рисунки - Производить цветовые схемы - Обеспечить соответствие цвета, например, для типа/эпохи строительства - Проверять наличие специальных требований, например, огнезащитных - Точно измерять технические чертежи и масштабы - Проверять на точность и сделать рекомендации архитекторам/клиентам - Точно рассчитать количество требуемых материалов и цен на работы - Подготавливать график работы |  |
| 5 | Нанесение краски валиком и кистью | 20 |
|  | Участник должен знать и понимать: - Цели живописи: охрана, сохранение, улучшение санитарных условий, украшения и идентификация, например, цветовое кодирование - Значимость следования инструкциям производителя - требования к COSHH - Влияние материалов на широкую общественность и необходимые меры предосторожности, например, аллергии - Разновидности кистей, валиков и шпателей - Разнообразие поверхностных покрытий |  |
|  | Участник должен уметь: - проверять состояние подложек, например, новых или существующих - проверять типы подложек, например, древесина, гипс (пористые и непористые поверхности), пластика или металл - выбирать правильный процесс подготовки для типа основания включая: очистку, грунтование, обезжиривание, уплотнение - подготавливать краску для правильного процесса, в зависимости от обстоятельств, в том числе: взбалтывание/смешивание/процеживание - выбирать подходящее оборудование для нанесения краски в зависимости от материала, подложки и объема работы - принимать во внимание влияние температуры на краски, например, уровень влажности и погодные условия для наружных работ - защита близлежащих зон: охват этажей и вывесок, чтобы избежать воздействия на людей - применять правильную систему покраски для типа подложки с помощью кисти, валика или спрея, например, грунтовки, подслоя и блеска - использовать маскирующие вспомогательные средства для 'резки'/производства точных линий - регулярно проверять качество окраски с помощью теста непрозрачности, чтобы обеспечить последовательное освещение - проверять качество отделки на соответствие спецификации и отсутствие каких-либо дефектов и принимать какие-либо меры по исправлению положения |  |
| 6 | Применение краски с помощью распыления | 10 |
|  | Участник должен знать и понимать: - цели живописи: охрана, сохранение, улучшение санитарных условий, украшения и идентификация, например, цветовое кодирование - значимость следования инструкциям производителя - требования к COSHH - влияние материалов на широкую общественность и необходимые меры предосторожности, например, аллергии - материалы, которые не могут быть распылены, например пасты и некоторые праймеры |  |
|  | Участник должен уметь: - проверять состояние подложек, например, новых или существующих - проверять типы подложек, например, древесина, пластмасса или металл - выбирать правильный процесс подготовки для типа основания включая: очистку, грунтование, обезжиривание, уплотнение - подготавливать краску для правильного процесса, в зависимости от обстоятельств, в том числе: взбалтывание/смешивание/процеживание и требуемую вязкость - выбирать подходящее оборудование для нанесения краски в зависимости от материала, подложки и объема работы - принимать во внимание влияние температуры, на краску, например, уровень влажности и погодные условия для наружных работ - защита близлежащих зон: охват этажей и вывесок, чтобы избежать воздействия на людей - выбирать подходящее оборудование для распыления, например, HVLP, безвоздушное, электростатичное и под давлением - использовать крупномасштабные маскирующие вспомогательные средства для 'резки'/произведения точных линий - тщательно чистить и поддерживать оборудование распыления - регулярно проверять качество окраски с помощью теста непрозрачности, чтобы обеспечить последовательное освещение - проверять толщину пленки с помощью WFT (толщина мокрой пленки) или DFT (толщина сухой пленки) - проверять качество отделки на соответствие спецификации и отсутствие каких-либо дефектов и принимать какие-либо меры по исправлению положения |  |
| 7 | Наклеивание обоев | 15 |
|  | Участник должен знать и понимать: - Способы производства в том числе: мокрая чеканка, ламинирование, тиснение, сухое теплорасширение частиц по влажному клею - Виды узора: набор / прямой матч, падение / смещение матч и случайный / свободный матч • Types of pattern to include: set/straight match, drop/offset match and random/free match • Range of papers (including specialist) and their characteristics: pulps, anaglypta, washable, vinyl, duplex, simplex, fabric-backed vinyl, paper-backed fabrics, hand-print, paper-backed vinyl, warps/weft less, lincrusta, supadurables, flock, hessian, metallic, glass fibre, foil and damp • The situations when lining paper is required including: solvent-painted • Wall and excessive making good • Methods of trimming: pre-trimmed and remove selvedge • The importance of accurate trimming when removing a selvedge • Methods of jointing, for paper types to include: butt, overlap and cut • International performance symbols e.g. spongeable, peelable and off-set match • Types of adhesive e.g. cellulose and starch and their suitability for different papers • Pasting methods in relation to the range of papers: pasting machine, • Brush, roller, ready pasted and past the wall |  |
|  | The individual shall be able to: • Check condition of substrate e.g. new or existing • Check type of substrate e.g. timber, plastic, plaster or metal • Use the correct preparation process for the type of substrate to include: cleaning, priming, de-greasing, sealing for a defect e.g. water or oil stains • Size and seal for even porosity of the surface or apply lining paper as appropriate • Check for pattern matching requirements: random, set, off-set, alternate lengths and reverse • Cut and trim wallpaper efficiently for cost effectiveness • For high quality/expensive papers take particular precautions e.g. use of cotton gloves • Paste the wall and the paper or use a pasting machine (if not ready pasted) using a range of adhesives e.g. for vinyl, flock and lincrusta • Ensure manufacturer’s guidelines are followed with regard to soaking times as necessary • Select the best starting position e.g. working away from the light and take into consideration patterns including murals • Hang to vertical or plumb line and check for accuracy, taking corrective action as required • Re-plumb as appropriate e.g. around obstacles • Ensure joints are butt with exceptions such as damp proof paper • Check for quality e.g. shade variation and notify manufacturer as appropriate • Check overall quality meets customer specification |  |
| 8 | Apply Decorative Techniques | 15 |
|  | The individual needs to know and understand: • Historical considerations for restoration and preservation work e.g. following a flood or fire • Variety of decorative techniques • Preparation methods to include: wet abrading, dry abrading, making • Good and spot priming • Defects which can occur: uneven colour, ropiness, sinking, bittiness • Appropriate coating types for use as ground coats for painted decorative work |  |
|  | The individual shall be able to: • Select and use and apply specialist materials e.g. sponging, ragging, bagging, stippling and blending, wood graining, marbling and tromp le oeill, gilding (gold and silver leaf) • Select and use specialist tools e.g. for gilding • Design and apply stencils • Apply to a range of surfaces e.g. cardboard, plastic, timber, plaster and metal • Prepare the surfaces to a perfect finish including clean, smooth and sized |  |
| 9 | Apply Sign Writing/Lettering | 10 |
|  | The individual needs to know and understand: • Stencil types: positive, negative and multi-plate • Methods used for enlarging and reducing stencils: accurate measurement, grid, illuminated projection and photocopy • Methods of transferring a design – including trace, pounce and photocopy onto the stencil plate materials of paper and proprietary • Stencil card • The suitability of base materials used for cutting stencil plates: glass plate, proprietary cutting mat • The importance of cleanliness, hand position, knife angle, direction of cutting, blade sharpness, repair of broken ties, size and sequence of pattern (small areas and vertical lines first), free movement of stencil plate, margin widths • Methods for securing stencils to surfaces: proprietary, spray adhesive and tape (masking, low-tack) |  |
|  | The individual shall be able to: • Take into consideration number of repeats/connections, location of doors, windows, corners, access requirements, room dimensions, stencil size and spacing when working on walls • Order of application • Transfer images using different methods e.g. tracing, pouncing, CAD materials • Apply the frisk film using different methods e.g. spray and roller • Ensure enlarging • Apply the finish by free hand or template • Accurately measure when setting out the lettering |  |