СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS

Навык 25 Столярное дело

WSC2017_ССWS25

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS (WSSS)

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ ПО WSSS

WSSS определяет знания, понимание и конкретные навыки, которые лежат в основе лучшей международной практики в области технического и профессионального исполнения. Она должна отражать общее глобальное понимание того, что связанная с этим работа(-ы) или деятельность(-и) представляют для промышленности и бизнеса (www.worldskills.org/WSSS).

Целью конкурса профессионального мастерства является проведение лучшей международной практики, как это описано в WSSS, и в том виде, в котором это возможно. Таким образом, спецификация стандартов является руководством по необходимой подготовке к конкурсу.

Оценка знаний и понимания в конкурсе профессионального мастерства будет выполняться наряду с оценкой представления работы. Отдельных испытаний на знание и понимание проходить не будет.

Спецификация стандартов состоит из определенных разделов, имеющих заголовки и ссылочные номера.

Каждому разделу отводится определенный процент от суммы всех оценок, исходя из относительной значимости раздела в пределах Спецификации стандартов. Сумма всех оценок равна 100.

Схема оценки и Конкурсное задание уделяют внимание только тем навыкам, которые изложены в Спецификации стандартов. Здесь Спецификация стандартов будет как можно полнее отражаться в рамках требований конкурса.

Схема оценки и Конкурсное задание будут следовать порядку присвоения оценок согласно Спецификации стандартов в той степени, в которой это возможно практически. Разрешается изменение в размере пяти процентов при условии, что это не искажает долевого соотношения, предусмотренного Спецификацией стандартов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS

| РАЗДЕЛ |  | ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВАЖНОСТЬ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация работы и управление | 7 |
|  | Участнику нужно знать и понимать: - Законодательство, обязательства и правила в области охраны труда и техники, которые контролируют рабочий процесс - Принципы безопасной работы с электрооборудованием или инструментами - Чрезвычайные процедуры и процедуры отчетности для аварий, оказания первой помощи и пожара - Ситуации, когда необходимо использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) - Использование, уход, обслуживание и безопасность инструментов, машин и оборудования - Уход и безопасность материалов при хранении - Значимость сохранения чистой и аккуратной рабочей зоны - Способы, при которых рабочие методы могут минимизировать потери и помогают управлять / контролировать затраты на производственный процесс - Устойчивые меры, направленные на использование «зеленых» материалов и рециркуляции - Время, обычно требуемое для ключевых процессов столярной обработки - Принципы и меры для выполнения работы в гармонии - Значимость планирования, точности, проверки и внимания к деталям во всех рабочих методах - Роль Участника в поддержании успешного бизнеса - Значение управления собственным непрерывным профессиональным развитием |  |
|  | Участник должен быть способным: - Соблюдайте стандарты, правила и положения по охране здоровья и технике безопасности - Поддерживать безопасную рабочую среду - Определите и используйте соответствующие средства индивидуальной защиты, включая защитную обувь, ухо и глаз, а также защиту от пыли - Безопасно выбирать, использовать, чистить, обслуживать и хранить все ручные и питаемые инструменты и оборудование - Безопасно выбирать, использовать и хранить все материалы - Планирование рабочей зоны для максимальной эффективности и поддержания дисциплины регулярного уборки и уборки - Измерить точность и избежать потерь - Эффективно работать и регулярно проверять ход выполнения и результаты, чтобы избежать финансовых штрафов - Критически оценить собственную работу |  |

| 2 | Коммуникационные и межличностные навыки | 5 |
| --- | --- | --- |
|  | Участнику нужно знать и понимать: - Важность установления и поддержания доверия и доверия клиентов - Невербальная коммуникация - Процесс переговоров - Роли и требования архитекторов и связанных профессий и наиболее эффективные методы коммуникации - Значение построения и поддержания продуктивных рабочих отношений с коллегами и менеджерами - Важность быстрого разрешения недоразумений и противоречивых требований - Методы отчетности о прогрессе |  |
|  | Участник должен быть способным: - Получать доверие клиентов, интерпретировать требования и управлять ожиданиями положительно - Визуализировать и переводить пожелания клиентов, давать советы и давать рекомендации / предоставлять варианты, которые отвечают / улучшают их дизайн и бюджетные требования - Позитивно поддерживать и принимать решения настойчиво - Поддерживать связь с поставщиками для согласования цен и размещения заказов - Производить оценку затрат и времени для клиентов - Внедрение архитекторов и связанных с ними профессий для поддержки требований клиентов - Признать, уважать и адаптироваться к меняющимся потребностям архитекторов и связанных с ними профессий - Интегрировать, облегчать общение и работать положительно в командной ситуации, например. в здании, расположенном - Четкое общение с коллегами, где требуются чертежи, варианты документов и ограничения на работу - Выполнять инструкции, соблюдать установленные сроки и сообщать о прогрессе в соответствующем формате |  |
| 3 | Решение проблем, инновации и творчество | 5 |
|  | Участнику нужно знать и понимать: - Общие типы проблем, которые могут возникать в процессе работы - Диагностические подходы к решению проблем - Проблемы реставрационных проектов - Тенденции и события в отрасли |  |
|  | Участник должен быть способным: - Регулярно проверяйте работу на точность / стандарт, чтобы свести к минимуму проблемы на более позднем этапе - Быстрое распознавание и понимание проблем и последующий процесс саморегулирования для решения - Вызов неправильной информации для предотвращения проблем - Разработка творческих решений проблем при работе над реставрационными проектами - Признать возможности вносить идеи для улучшения продукта и общего уровня удовлетворенности клиентов - Будьте в курсе изменений в отрасли - Продемонстрировать готовность попробовать новые методы и принять изменения |  |

| 4 | Произведите рабочий чертеж | 10 |
| --- | --- | --- |
|  | Участнику нужно знать и понимать: - Основная информация, которая должна быть включена в рабочий чертеж - Cтандарты ISO, которые должны соблюдаться - Геометрия и тригонометрия - Значение точного рабочего чертежа в качестве основы для точных столярных изделий - Важность проверки рабочего чертежа для недостающей информации или ошибок и активного принятия корректирующих действий |  |
|  | Участник должен быть способным: - Проверьте местонахождение готового продукта и условия окружающей среды - Проверьте тип и уровень пола / стены - Точно измерять и записывать размер / форму области, в которой будет установлен готовый продукт - Производить линии, которые: прямые, четкие, точные, четко встречаются на пересечениях и имеют согласованную толщину и правильный вес - Производить ряд типов линий, включая: объект, свежий, скрытый и разбитый - Произвести совместные детали, которые точны и правильно распределены - Убедитесь, что все измерения соответствуют спецификации - Определить ошибки чертежа или элементы, требующие уточнения - Определить и проверить количество материалов, необходимых для строительства |  |
| 5 | Подготовка материалов | 6 |
|  | Участнику нужно знать и понимать: - Различные типы материалов и их процесс производства включают: лиственные (вяз, бук, ясень, дуб, красное дерево, клен), хвойную древесину (ель, красное дерево, дуглас ель) и древесные плиты (ДСП, ламинированная доска, фанера) и другие панели для сохранения тепла и снижения шума - Характеристики древесины, древесных плит и материалов включают: прочность, вес, обрабатываемость, совместимость с другими материалами, способность принимать консерванты и отделки - Диапазон неисправностей, обнаруженных в древесине и их причинах - Экосознание и значение использования экологически чистого материала |  |
|  | Участник должен быть способным: - Тщательно осмотрите материал при покупке, чтобы выявить любые дефекты, которые включают в себя: узлы, тряски, расколы, купирование, поклоны, гниль, жжение, пятно, сопловые каналы, скручивание, заражение червями, упрочнение - Отрежьте список материалов и оставьте на определенное время для процесса сушки - Выбрать, заказать и приобрести дополнительные материалы, например. «Дверная мебель» из стекла, пластика и клея - Использовать правильную технику обработки - Плоскость для достижения «прямоугольности» и толщины - Используйте «метки лица» в процессе настройки - Использовать машины для окончательной спецификации и при необходимости приклеивать клеем |  |

| 6 | Внутренние и внешние соединения | 23 |
| --- | --- | --- |
|  | Участнику нужно знать и понимать: - Различные типы суставов, которые включают в себя: обрезку и шип, ласточкин хвост, бисквит, круг и сплайн - Необходимость в плотно прилегающих соединениях для формирования хорошей поверхности для склеивания - Важность слишком плотного соединения соединений, требующих чрезмерной силы во время сборки - Важность правильных суставов и пропорций |  |
|  | Участник должен быть способным: - Аккуратно наносите кусочки вручную и используйте различные машины, например. полый зубильный убийца - Производить пайки, которые являются параллельными и свободными от режущих или долотовых меток - Производить пайки и корни до нужного размера на чертеже - Производите шипы и ручные машины, например, традиционные пилы для шипов, японские пильные пилы, ленточные пилы, ручной роутер и пила для пилки - Производить шипы, которые параллельны и свободны от волнистости - Создавайте хорошо облегающие стыки и швы, которые сочетаются с «толкателем», - Проверьте и подтвердите, что внутренняя геометрия стыка соответствует рабочему чертежу, включая: длину шипа и глубину затвора - Точно производить герметичные соединения без зазоров - Производить соединения, которые являются параллельными и чистыми - Производите суставы с правильными размерами на чертеже - Убедитесь, что лица, края и все плечи квадратные прямые и на чертеже |  |
| 7 | Сборка | 10 |
|  | Участнику нужно знать и понимать: - Необходимость совершенных соединительных муфт для соединения - Различные типы клея и их назначение - Реакции некоторых лесов на клей и негативное воздействие - Свойства любых металлов, используемых, например, винты - Стоимость ошибок |  |
|  | Участник должен быть способным: - Провести пробную сборку, чтобы проверить ее соответствие друг другу, без пробелов, и соответствует рабочему чертежу / принятию любых необходимых корректирующих действий - Отшлифовать внутреннюю часть, выбрать и подготовить клей - Подготовьте кромку для защиты, например. дерево, пластик; нанесите клей равномерно и прикрепите кромку, чтобы убедиться, что нет «завихрений» и что она «квадратная», - При необходимости используйте / заполните и убедитесь, что швы завершены и хорошо обработаны |  |
| 8 | Измерения | 12 |
|  | Участнику нужно знать и понимать: - Как сделать столярные изделия подходящими спецификациями - Как интерпретировать рабочий чертеж для проверки измерения проекта - Использование правильных измерительных инструментов |  |

|  | Участник должен быть способным: - Производить столярные работы для правильных измерений с использованием мер ленты, правил складывания и других измерительных приборов - Проверить диагонали на прямоугольность - Убедитесь, что все компоненты имеют правильную длину и форму в соответствии с рисунком |  |
| --- | --- | --- |
| 9 | Отделочные | 15 |
|  | Участнику нужно знать и понимать: - Использование ручных инструментов при отделке столярного проекта - Типы шлифовальной бумаги для дерева и лакировки |  |
|  | Участник должен быть способным: - Завершите продукт до чертежных спецификаций - Определите стандарт качества, необходимый клиенту / профессиям для дальнейших процессов, например. для окрашивания, окраски, лакировки / полировки или смазки - Производите гладкую поверхность, кривые, формы и края с помощью шлифования машиной и рукой - Контроль промывки и регулировка края во время шлифования - Проверьте качество поверхности, например. без клея и любых дефектов или чипов |  |
| 10 | Установка | 7 |
|  | Участнику нужно знать и понимать: - Различные методы фиксации - Диапазон клеев и их препаратов - Конденсационные и профилактические мероприятия |  |
|  | Участник должен быть способным: - Проверьте качество и полноту всех компонентов - Планирование и планирование транспортировки и проверка всех инструментов и машин в хорошем рабочем состоянии и доступны / находятся на месте - Проверьте расположение установки, например. для водопроводов и электропроводки и связи с сантехниками и электриками / другими профессиями для консультаций и поддержки - Проконсультируйтесь с клиентом, где изменения могут потребоваться для позиционирования / фиксации и обсуждения вариантов - Защитите область установки, если необходимо, например. напольные покрытия - Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить покрытие или настил пола - Работайте над потребностями клиентов, чтобы избежать беспорядков / сбоев в обслуживании в максимально возможной степени, например. сверление по бетону - Обеспечение безопасности помещения / рабочей зоны - Представить установку для удовлетворения потребностей клиентов и связанных с ними профессий и ожиданий |  |
|  | Итого | 100 |