СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS

Компетенция 36

Автопокраска

WSC2017_ССWS36

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS (WSSS)

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ ПО WSSS

WSSS определяет знания, понимание и конкретные навыки, которые лежат в основе лучшей международной практики в области технического и профессионального исполнения. Она должна отражать общее глобальное понимание того, что связанная с этим работа(-ы) или деятельность(-и) представляют для промышленности и бизнеса (www.worldskills.org/WSSS).

Целью конкурса профессионального мастерства является проведение лучшей международной практики, как это описано в WSSS, и в том виде, в котором это возможно. Таким образом, спецификация стандартов является руководством по необходимой подготовке к конкурсу.

Оценка знаний и понимания в конкурсе профессионального мастерства будет выполняться наряду с оценкой представления работы. Отдельных испытаний на знание и понимание проходить не будет.

Спецификация стандартов состоит из определенных разделов, имеющих заголовки и ссылочные номера.

Каждому разделу отводится определенный процент от суммы всех оценок, исходя из относительной значимости раздела в пределах Спецификации стандартов. Сумма всех оценок равна 100.

Схема оценки и Конкурсное задание уделяют внимание только тем навыкам, которые изложены в Спецификации стандартов. Здесь Спецификация стандартов будет как можно полнее отражаться в рамках требований конкурса.

Схема оценки и Конкурсное задание будут следовать порядку присвоения оценок согласно Спецификации стандартов в той степени, в которой это возможно практически. Разрешается изменение в размере пяти процентов при условии, что это не искажает долевого соотношения, предусмотренного Спецификацией стандартов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ THE WORLDSKILLS

| РАЗДЕЛ |  | ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВАЖНОСТЬ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация работы и управление | 5 |
|  | Участник должен знать и понимать: - Текущие правила гигиены труда, техники безопасности и охраны окружающей среды, касающиеся индустрии окраски автомобилей - Правильное использование, хранение и обслуживание средств индивидуальной защиты и одежды - Все рекомендации и информацию, опубликованную поставщиком или производителем продуктов и оборудования - Процедуры и порядок обслуживания и использования специализированного оборудования - Терминологию, относящуюся к лакокрасочным материалам, процессам и приложениям - Важность правильной обработки и утилизации экологически вредных продуктов - Потенциальную опасность продуктов для окраски автомобилей на окружающую среду - Влияние окружающей среды и климата на краски и изделия |  |

|  |  | Участник должен быть в состоянии: - Применять правила охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды, а также передовую практику, связанную с индустрией окраски автомобилей - Правильно использовать и поддерживать в надлежащем состоянии личную защитную одежду и оборудование - Настраивать, использовать, отрегулировать и обслуживать всё специализированное оборудование - Настраивать, отрегулировать и использовать всё оборудование для подготовки и сушки оборудования - Содействовать здоровью и безопасности на рабочем месте - Применять все рекомендации и руководства поставщиков и производителей оборудования или продуктов - Придерживаться ПБП (Паспорта безопасности производителей) - Принять правильные процедуры по обращению и утилизации экологически вредных продуктов - Используйте только продукты, которые соответствуют Летучим органическим соединениям (ЛОС) - Адаптировать материалы для учета воздействия окружающей среды и климата на краски и изделия - Поддерживать чистоту распыления в области покраски |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Коммуникационные и межличностные навыки |  | 5 |  |
|  |  | Участник должен знать и понимать: - диапазон и цели документации, включая письменные и технические чертежи, как на бумажных, так и на электронных формах - технический язык, связанный с навыком - отраслевые стандарты, необходимые для контроля качества в устном, письменном и электронном форматах - требуемые стандарты обслуживания клиентов; |  |  |  |
|  |  | Участник должен быть в состоянии: - читать, интерпретировать и извлекать технические данные и инструкции из руководств по эксплуатации в любом доступном формате - общаться на рабочем месте с помощью письменных и электронных средств, используя стандартные форматы - общаться на рабочем месте устными, письменными и электронными средствами для обеспечения ясности и эффективности - использовать стандартный набор коммуникационных технологий - заполнять отчеты и реагировать на возникающие вопросы и проблемы - отвечать на потребности клиентов лицом к лицу и косвенно |  |  |  |
| 3 |  | Подготовка к покраске |  | 14 |  |
|  |  | Участник должен знать и понимать: - Диапазон, назначение и применение продуктов, используемых в индустрии окраски автомобилей, для следующих процедур: - Очистка; - Удаление загрязняющих веществ; - Восстановление незначительной панели и повреждение краски; - Абразивная и окончательная очистка; - Другие поверхностные загрязнители; - Удаление пыли со всех областей, подлежащих отделке; - Защита не окрашиваемых деталей и областей; |  |  |  |
|  |  | Участник должен быть в состоянии: - Использовать соответствующие чистящие средства для удаления загрязняющих веществ - Подготовить поверхности, которые должны быть покрыты соответствующими абразивными изделиями - Выполнить мелкие ремонтные работы - Провести окончательную очистку поверхности перед нанесением краски - Удалить пыль со всех областей, подлежащих повторной обработке - Правильно удалить другие загрязнения, такие как клеи, этикетки и герметики - Выполнить надлежащие процедуры маскировки для защиты окружающих областей |  |  |  |
| 4 |  | Применение адгезионных промоторов и праймеров |  | 11 |  |
|  |  | Участник должен знать и понимать: - Доступный диапазон адгезии и праймеров - Назначение адгезионных промоторов и праймеров - Контекст того, где и когда используются различные адгезионные промоторы и праймеры - Методы смешивания и нанесения для каждого из промоторов адгезии и праймеров - Процесс подготовки и нанесения для всего ассортимента герметизирующих швов, например. щелевые герметики, сварные герметики, герметики для швов и т. д. - Какие материалы выбрать для конкретного приложения - Характеристики сушки каждого адгезионного промотора или праймера |  |  |  |
|  |  | Участник должен быть в состоянии: - Нанести подходящие грунтовки и наполнители на субстрат и применять для использования: - Эфирные грунтовки; - Грунтовые поверхности; - Наполнители грунтовки; - Пластиковые грунтовки; - УФ-праймеры. - Применить правильные процедуры для шлифовальных грунтов - Восстановить коррозионную защиту окрашенных панелей - Нанести шовные герметики - Соблюдать рекомендации изготовителя или производителя краски - Измерить материалы тщательно, чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую среду и финансовые последствия |  |  |  |
| 5 |  | Применение базового покрытия и грунтовки |  | 16 |  |
|  |  | Участник должен знать и понимать: - Как получить доступ к информации, касающейся цвета и приложения - Типы и характеристики автомобильных красок и их использование - Гарантийные процедуры, применяемые к конкретным транспортным средствам - Правильное использование оборудования, используемого при нанесении грунтовки и грунтовых покрытий - Специальная краска - Влияние на стоимость и окружающую среду смешивающихся материалов |  |  |  |
|  |  | Участник должен быть в состоянии: - Получить информацию о цветах и приложениях из печатных и электронных источников - Использовать соответствующее оборудование и технологию для доступа к цветовым рецептурам (компьютерный и / или фотоспектрометр) - Использовать цветные образцы / чипы для определения правильного цвета и оттенка и варианта - Применять электронную информацию для смешивания требуемого цвета и оттенка - Соблюдать правильную процедуру распыления контрольной краски и сравнивать ее с оригинальным стандартом, при необходимости отрегулировать - Смешивать и наносить прямые / сплошные цвета, металлические, жемчужные, трехступенчатые жемчужины и специальные цветовые эффекты - Наносить грунтовую накладку на металлические и неметаллические детали - Соблюдать рекомендации изготовителя или производителя краски - Измерить материалы тщательно, чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую среду и финансовые последствия |  |  |  |
| 6 |  | Применение прозрачного покрытия |  | 17 |  |
|  |  | Участник должен знать и понимать: - Назначение прозрачного покрытия - Процесс идентификации, смешивания и нанесения прозрачных покрытий - Важность следования инструкций производителя - Потребность в гибких добавках по мере необходимости - Установка и настройка распылителя для прозрачных покрытий - Правильное давление, скорость, расстояние и перекрытие пистолета, необходимые для получения превосходной отделки с прозрачными покрытиями и достижения высоких уровней блеска |  |  |  |
|  |  | Участник должен быть в состоянии: - Идентифицировать, смешивать и наносить прозрачные покрытия правильно - Отрегулировать пистолет-распылитель для достижения правильного выходного давления, ширины вентилятора и формы вентилятора - Наносить прозрачные покрытия для достижения блеска и структуры в соответствии с существующими покрытиями - Наносить прозрачные покрытия согласно инструкциям производителя краски, чтобы избежать дефектов - Соблюдать рекомендации изготовителя или производителя краски - Утилизировать неиспользованный прозрачный слой в экологически безопасной манере - Поддерживать организованную и чистую рабочую зону - Предотвращать чрезмерное использование продукта |  |  |  |
| 7 |  | Оценка цвета и регулировка цвета |  | 11 |  |
|  |  | Участник должен знать и понимать: - Технологию и технику цветокоррекции (Munsel Colour Wheel) - Технические термины и определения для описания цвета - Эффект рассогласования цвета с точки зрения лица и флопа - Влияние различных значений тонеров - Влияние качества и типа света на цвет - Влияние методов распыления на соответствие цвета |  |  |  |
|  |  | Участник должен быть в состоянии: - Найти и записать код краски производителя автомобиля - Определить тип и цвет краски с использованием кода производителя и информации о транспортном средстве - Оценить карту разбрызгивания стандарта, чтобы определить цветовое совпадение с точки зрения оттенка, цвета, насыщенности, легкости и темноты - Выбрать и применять соответствующие процедуры для настройки цвета в соответствии с данным стандартом - Выбрать тонер, чтобы исправить несовпадение цвета - Определить и использовать правильное освещение для соответствия цвета - использовать правильную скорость, расстояние и перекрытие пистолета для получения качественного разбрызгивания - Поддерживать организованную и чистую рабочую зону - Предотвращать чрезмерное использование продукта |  |  |  |
| 8 |  | Дизайн, макет и измерение |  | 13 |  |
|  |  | Участник должен знать и понимать: - Основы геометрии - Соответствующие материалы для маскировки различных областей - Использование различных типов маскирующих материалов - Как выбрать и использовать специализированное измерительное и маркировочное оборудование, например. лучевой компас, правила, прямые края и т. д. - Методы применения наклеек - Использование и обслуживание воздушных щеток и мини-распылителей |  |  |  |
|  |  | Участник должен быть в состоянии: - Интерпретировать размеры и формы из заданного чертежа - Использовать правильные инструменты и методы для переноса и компоновки информации / спецификации чертежа на соответствующие панели - Измерить точность, чтобы убедиться, что конструкция соответствует точной спецификации - Рисовать дуги и круги с помощью инструментов рисования, таких как лучевой компас - Маскировать области панелей транспортных средств для предотвращения перелива между цветами для проектной окраски - Маскировать и защитить соседние панели, которые не будут наноситься повторно - Прекрасно применять виниловые наклейки в заданное место без складок, пузырьков, разрезов и т. Д. - Маскировать боковые дверные косяки и другие диафрагменные панели - Маскировать дизайн рисунка - Применять рукотворную работу с помощью аэрографа - Применять ряд декоративных спецэффектов, включая смешанные цвета |  |  |  |
| 9 |  | Удаление незначительных повреждений и дефектов окрашенных и не окрашенных поверхностей |  | 8 |  |
|  |  | Участник должен знать и понимать: - Типы дефектов - Правильную процедуру устранения незначительных повреждений или дефектов краски - Процедуры и материалы, необходимые для устранения незначительного повреждения панели - Методы и материалы для удаления и ремонта мелких дефектов краски и повреждений - Методы для невидимого ремонта пятна или смешивания красок в закрытых помещениях |  |  |  |
|  |  | Участник должен быть в состоянии: - Определить типы дефектов, которые могут возникнуть на окрашенной поверхности, такие как наконечники, отверстия для штифтов, проходы, эффекты окружающей среды и т. д. - Применить правильные процедуры для удаления или устранения дефектов краски - Проводить «умный» ремонт небольших участков повреждений - Оценить степень незначительного повреждения панели и планировать работу, чтобы устранить этот ущерб - Наносить влажное и сухое песочное покрытие для удаления и устранения дефектов - Применять полиэфирные и эпоксидные наполнители и пробки для ремонта мелкого камня на поверхности панели - Подготовить и смешивать невидимые царапины и повреждения - Восстановить исходные уровни глянца, используя методы и материалы для полировки |  |  |  |
|  |  | Всего |  | 100 |  |